Q1. 什么是断点续传机制？

把固件分块传输，每块成功后把进度写入非易失存储，中断后从记录的偏移继续传，避免整包重传。

Q2. 硬件加密模块指的是外部 IC，即 KEROS 吗？

KEROS 只是专用加密芯片的一种；硬件加密模块泛指加密 IC/安全元件，也可用 MCU 内置的 AES/HASH 硬件加速器。

Q3. 基于单片机的 OTA 和基于 Linux 的 OTA 有什么不同？

单片机 OTA 由 Bootloader 裸机搬运校验固件、结构简单；Linux OTA 是整系统升级（A/B 分区、包管理、回滚机制），复杂度和资源消耗大得多。

Q4. 无线 OTA 除了蓝牙还可以通过什么方式？

Wi-Fi（TCP/HTTP/MQTT 连服务器）、4G/NB-IoT、LoRa 等都可以，TCP+服务器是最常见方式。

Q5. 将标志位独立存储在 EEPROM 中，独立性、安全性体现在哪？

独立 EEPROM 与主程序 Flash 物理隔离，程序跑飞或误擦写不会破坏标志位，且掉电可靠保存。

Q6. RTT 的 buffer 和 easylog 的 buffer 之间的关系？

easylog 的 buffer 是日志格式化/缓存缓冲区，RTT 的 buffer 是发往调试器的环形通道，easylog 输出经 RTT buffer 上送，二者是上下游关系。

Q7. 向量表就是 NVIC 吗？

不是；向量表是存放中断入口地址的内存区，NVIC 是管理中断使能/优先级/挂起的内核外设，向量表地址由 SCB->VTOR 寄存器指向。

Q8. OTA 屏蔽中断后设置中断向量表偏移是什么作用？设的是 Bootloader 还是 APP 的向量表？

设置 SCB->VTOR 让 CPU 从新向量表取中断入口；跳转 APP 前必须设为 APP 的向量表地址，Bootloader 运行期间用的是自己的向量表。

Q9. 什么情况下会发生向量表回退？

当 APP 固件损坏、校验失败或跳转检查不通过时，Bootloader 把向量表偏移恢复到自身，回退到旧版本或重新进入升级流程。

Q10. 多 MCU 升级会遇到什么问题？4 个 MCU 两个成功两个失败怎么办？

难点是并行升级的一致性与回滚协调；由主控收集各从机结果，任一失败则全部 MCU 回退到原版本，保证整机版本一致。

Q11. 不是有那种升级平台吗？

有（阿里云/腾讯云 IoT、自研 OTA 平台），但平台只负责固件下发与状态统计，设备端“部分成功如何回滚”的一致性策略仍需自行设计。

Q12. 时序问题包括什么？一般有哪些表现？时序不同步怎么解决？

时序问题指任务/中断/总线访问的先后与截止时间配合，表现为竞态、丢帧、超时、数据错位；用状态机明确节拍、加锁/信号量、超时重试和流量整形解决。

Q13. CAN 总线丢包率和架构的关系大吗？

与事件驱动还是状态机没有必然因果关系，但把峰值流量拉平、分阶段发送确实能降低总线冲突和过载丢帧的概率。

Q14. 两级 Bootloader 很像 Bootloader 和 APP 之间通过共享变量进行的操作，初次验证无误后不再执行初始化？

对，一级 Bootloader 常驻做验签并决定更新二级或直接跳 APP，校验通过后不再做下载初始化，直接跳转。

Q15. Bootloader 普遍都是不带 OS 的吗？

对，Bootloader 要求启动快、体积小、行为确定，裸机状态机足够，带 OS 反而增加复杂度和启动时间。

Q16. OTA 过程仅 4 个状态是否不够用、边界职责不清晰？要不要把断点续传加进去？

建议细分为下载/校验/烧写/完成/失败/回退等子状态并明确迁移条件；断点续传作为独立模块挂接，而不是塞进状态机里。

Q17. APP 的逆跳转是什么意思？

指升级失败后从 APP 跳回 Bootloader（或从高版本回退旧版）的反向跳转流程。

Q18. 既然 Bootloader 和 APP 可指定共享内存存共享变量，为什么还要用外部 EEPROM 存标志位？

共享 RAM 掉电即丢失且 APP 跑飞可能破坏共享区；升级标志这类关键状态必须掉电可靠、物理隔离，EEPROM 正为此设计，明文存标志位也没有加密需求。

Q19. NOR FLASH 写入前一定要擦除，NAND Flash 呢？

NAND 同样必须先擦除再写，且还有坏块管理与 ECC 校验要求。

Q20. Flash 擦写一般是写为全 0 还是全 F？擦除是全写 F 吗？

擦除后是全 F（全 1），写入只能把 1 变 0。

Q21. flash 都是先擦除再写入的吗？

是，Flash 的物理特性决定只能 1→0，必须先擦除恢复全 1 再写入。

Q22. Flash 中存储的固件可以原地运行，理论上固件可以在任何存储介质中运行，对吗？

不对；原地运行（XiP）要求介质在 CPU 统一编址空间内且支持取指（如 NOR、QSPI 映射区），NAND/SD 卡/EEPROM 必须先加载到 RAM 才能运行。

Q23. flash 的擦除粒度大小是怎么定义的？看手册吗？一般多大？

由芯片手册定义：NOR 最小擦除单位通常 Sector=4KB（部分支持 64KB Block），NAND 以 Block 为单位（128KB~512KB），必须查具体芯片手册。

Q24. Page 和 Sector 的大小是固定的吗？还是不同厂家不同规格？

由厂商定义不统一：NOR 常见 Page 256B、Sector 4KB；NAND 常见页 2KB/4KB，以具体型号手册为准。

Q25. 对于 Flash 擦除、写入、读取等内存知识掌握不够，怎么理清？

核心就一句：“擦除以块/Sector 为单位恢复全 1，写入以页/字节为单位把 1 变 0”，对照所用 Flash 手册把擦除块、页、字节三个粒度画成表即可理清。

Q26. 对于编译的内容来说，不同存储介质、存储内容、编译内容之间是什么关系？静态和动态运行时关系？

编译产物的 code/RO/RW/ZI 静态决定 Flash 和 RAM 的占用；运行时 RO/代码可原地执行，RW/ZI 上电加载到 RAM 动态变化，外部存储介质只影响读取速度或是否需要搬运。

Q27. 定义函数内部的局部变量时，这种内存排布会影响内存管理效率吗？像结构体对齐那样？

会；栈上按对齐规则排布，混用 u8/u16/u32 等不同宽度类型会产生填充字节浪费栈空间，同宽度类型集中定义可优化。

Q28. 定义了但未使用的变量会对内存管理造成什么影响？

开启优化（或 --gc-sections）后会被消除、无影响；但 -O0 调试态会占用栈/RAM 且误导维护，应删除。

Q29. 对于 Ymodem 协议帧，起始帧和结束帧的包号算在计算范围内吗？

不参与数据包编号累加，起始帧和结束帧的帧序固定为 00 FF。

Q30. Ymodem 可以通过包号和包号反码得知数据是否传输错误，为什么？

每帧前两字节是包号与其按位反码，二者不满足互补关系即说明该帧已损坏，可立即要求重传。

Q31. 使用 Ymodem 发送数据的过程中发生数据紊乱怎么办？

靠帧头+包号反码+CRC 三重校验发现错误即发 NAK 要求重发该帧，连续错误超限则发 CAN 取消传输。

Q32. 使用串口传输，发送方持续发送，接收方接收到一半不接收了会怎样？

接收缓冲区满后新数据被丢弃，发送方若无 RTS/CTS 硬件流控仍继续发送；靠硬件流控或应用层 ACK/重传机制解决。

Q33. IIC 的随机读地址是什么？为什么要随机读？

随机读是先执行一次“假写”把目标寄存器地址写入地址指针，再发读命令从任意指定位置读取；区别于从当前指针继续的顺序读。

Q34. elf、hex、bin 三种文件格式的区别和作用是什么？

elf 是带符号与段信息的可执行文件（调试用中间产物），hex 是带地址的 ASCII 文本烧录格式，bin 是不带地址的纯二进制镜像。

Q35. QSPI 就是四路 SPI 吗？

对，数据阶段用 4 根数据线并行传输，速率约为标准 SPI 的 4 倍，常用于 Flash 原地执行。

Q36. SPI 通信依靠移位寄存器循环移动，数据是怎么更新的？

每移完一个字节双方移位寄存器已交换完毕，主机向数据寄存器写入新字节即重新装载移位寄存器，收到的旧字节同时被读出清除。

Q37. SPI 快速读模式是什么？

提高时钟频率并用空指令（dummy cycle）补偿 Flash 内部读取延迟的读方式（如 Fast Read 0x0B），牺牲少量等待周期换取更高吞吐。

Q38. SFDP 标准是什么？通用的标准还是 SFUD 的标准？

SFDP（Serial Flash Discoverable Parameters）是 JEDEC 定义的通用串行 Flash 参数自描述标准；SFUD 是 RT-Thread 基于 SFDP 实现的通用驱动库。

Q39. SPI 可以结合 DMA 进一步加快处理速度吗？

可以，SPI 外设支持 DMA 请求，把收发搬运交给 DMA、CPU 只处理完成中断，大数据量吞吐显著提升。

Q40. 这里的 SPI 总线锁定直接禁用中断是否有点粗暴？

是；裸机下关中断是最简单的互斥手段但会拉长中断延迟，RTOS 下应改用带优先级继承的互斥锁，只有极短临界段才适合关中断。

Q41. 密码学中，加盐后的加密和解密流程是怎样的？

加盐不是可逆加密：为每个口令生成随机 salt，与口令拼接后做哈希并存储“salt+哈希”，校验时用同一 salt 重新计算比对。

Q42. 组网设备开发中使用非对称加密，设备数量提高后加解密时间成本会不会很大？

不会；非对称加密只在组网认证/密钥协商时使用一次，大数据传输用协商出的对称密钥加密，设备增多成本可控。

Q43. 芯片内部有什么样的保护措施？具体怎么保护？

读保护 RDP、写保护 WRP、Secure Boot 安全启动、唯一 UID、SWD/JTAG 锁定、TrustZone 内存隔离、防拆/电压毛刺检测等。

Q44. CRC 校验有可能发生碰撞，具有碰撞性？

对，CRC 是检错码不是密码，不同数据可能得到相同 CRC；但对随机错误的检出率已足够工程使用。

Q45. 恶意 Bootloader 写入 0x08000000 也能运行并读取固件，双向验证可行吗？会增加开机时间？

能运行，因为复位后 CPU 从该地址取栈顶与入口；可行方案是开启芯片读保护+Secure Boot 验签链（Bootloader 验签 APP，APP 回验 Bootloader 或用芯片根信任单向链），验证只做哈希/验签（毫秒级），对开机时间影响很小。

Q46. 恶意程序可以读取 Flash，Bootloader 可以被读取出来逆向吗？

使能读保护 RDP 后 SWD/JTAG 读 Flash 会被阻止，但 Bootloader 自身未加保护时仍可能被读出，关键逻辑应配合读保护并尽量减少客户端敏感代码。

Q47. Keil 的优化等级把什么优化了？优化的是什么？

-O0 到 -O3/Os 做指令调度、循环展开、函数内联、死代码消除、寄存器分配等，等级越高性能/体积越好，但调试信息越失真。

Q48. Keil 中调试时使用 Watch 窗口观察变量有什么前置要求？

变量须在可见作用域且未被编译器优化掉，局部变量通常要停在定义它的函数栈帧内，加 volatile 或 -O0 才能保证稳定刷新。

Q49. 调试时 Keil 很卡，出现的窗口是什么？

图中是 J-Link 擦写 Flash 的进度窗口，并出现“Failed to restore target. RAMCode never stops”错误，说明下载算法未正常结束在反复重试，多因 SWD 接线/供电不稳或 Flash 算法配置不当，先检查硬件连接和 J-Link 下载设置。

Q50. 使用标准库和微库，不同的库会对编译结果产生什么影响？两者有什么区别？

MicroLIB 是为 MCU 裁剪的 C 库，代码体积小但功能不完整（部分函数行为简化），可显著减小代码体积；标准库功能全但体积大。

Q51. 怎么看到程序当前正在运行什么代码？

用调试器暂停查看 PC 指针和调用栈（Keil 的 Call Stack + 反汇编窗口），或插桩打印/RTT 打点记录执行轨迹。

Q52. 有没有工具可以实时查看 MCU 运行时内存、地址中的数据情况？

Keil 的 Memory 窗口、J-Link RTT、SEGGER Ozone/SystemView，或在固件中用栈水印法（填充 0xAA）测量栈用量。

Q53. 怎么查看一个函数运行时所用栈的大小（最多和最少）？不同函数调用栈的关系和大小？

静态用 map 文件与 GCC 的 -fstack-usage，动态用栈水印法或 RTT 打印 MSP/PSP 实测最大最小值。

Q54. Linux 如何像 Keil 一样调试，有什么调试工具？

用 GDB + gdbserver（目标板运行 gdbserver，或经 J-Link/OpenOCD），配合 VS Code、Qt Creator 等图形前端，能力不亚于 Keil。

Q55. 怎么照文档写出程序？写什么？看什么手册？

照芯片数据手册+参考手册写驱动/BSP（GPIO/SPI/I2C/Flash），照协议手册写中间件（Ymodem/CAN 协议栈）；先跑通官方例程，再逐行对照寄存器/接口理解。

Q56. 移植驱动一般以什么思路进行？

先抽象出硬件无关层（接口/回调），只重写底层 GPIO/时钟/中断/DMA 初始化，对照时序图逐条移植寄存器操作，先跑通官方 demo 再做差异比对。

Q57. 一直不太会裁剪，无论是系统裁剪还是开源库裁剪？

裁剪就是关掉用不到的功能：系统裁剪靠 Kconfig/menuconfig 关闭内核配置与驱动，库裁剪靠宏开关或源文件选择参与编译，原则是从配置入口逐层关闭并逐层验证。

Q58. 什么是空间资源的特殊优化项？

指省 Flash/RAM 的优化手段：编译优化等级、-ffunction-sections + --gc-sections 删除未用代码、微库、常量进 Flash、结构体对齐压缩等。

Q59. 一个全局变量用 static 限定本文件可见，再在别处 extern 使用，合适吗？static 的目的是什么？

矛盾且不合法：static 已禁止外部链接，extern 无法真正引用它；static 的目的正是隐藏内部实现、防止命名冲突和误用。

Q60. 软复位不可以直接使用 Reset_Handler 吗？

不能；软复位应调用 NVIC_SystemReset() 或触发看门狗，手动跳 Reset_Handler 不会重建向量表和硬件初始化，达不到复位效果。

Q61. 信号量创建之后如何使用？归谁所有？

信号量是公共资源、无拥有者概念（互斥锁才有），任何任务都可 give/take，二值信号量常用于中断与任务间同步。

Q62. 并行和并发的区别？

并发是多个任务交替推进（单核也可），并行是同一时刻真正同时执行（需多核/多硬件）。

Q63. __attribute__ 是什么特殊指令？

GNU 编译器扩展属性指令（Keil/GCC 均支持），如 aligned 控制对齐、section 指定段、packed 去掉填充。

Q64. MCU 的行业规范是什么？体现在哪里？Linux 用的人真的不多吗？

体现在 MISRA C 编码规范、IEC 61508/ISO 26262 功能安全、CAN/J1939 通信协议标准、生产烧录规范等；Linux 在网关/车载/消费电子领域用得非常多，Linux 驱动岗位一直存在。

Q65. Linux 和 MCU+RTOS，如何深入底层、不做应用层业务层开发还可以做什么？

可做驱动开发、BSP 移植、内核裁剪、启动流程、文件系统、协议栈中间件、性能调优与疑难稳定性问题定位。

Q66. 感觉对裸机和 RTOS 还是没有深入理解，瓶颈在哪里？

瓶颈通常在缺少“从零写一遍”：不亲手写调度器、移植 RTOS、分析上下文切换和栈，只看教程很难真正深入。

Q67. HIL-CICD 是什么？个人如何学习？

HIL（硬件在环）+CI/CD 指把真实硬件接入持续集成流水线做自动构建、烧录、测试；个人可从 Unity/CTest 单元测试框架、脚本化烧录（pyOCD/J-Link）、GitHub Actions+自购开发板搭迷你流水线学起。

Q68. 跳槽的话多长时间一次比较好？半年会不会被认为不稳定？

一般 1~3 年一次较稳妥，半年偏短容易被贴“不稳定”标签，除非有试用期被坑等正当理由且能自圆其说。

Q69. 工具库、开源库是不是相当于创建了一个适配层由开发者适配？

对，好的库把硬件相关部分做成 port 接口，业务层只依赖统一 API，换平台只需重写适配层实现解耦。

Q70. 防御性编程检查的边界问题，谁负责检查什么数据？

原则是谁使用数据谁校验：接口入口处校验输入，模块边界双向设防——被调方不信任调用方参数，调用方不信任返回值。

Q71. 常见的不同层数的板子分别有哪些产品使用？电脑主板几层板？

简单遥控器/玩具常用 2 层，一般嵌入式产品 4 层，路由器/复杂主板 6~8 层，电脑主板通常 6~10 层，高端服务器/显卡可达 12 层以上。